| Manejo, Traslado y Seguridad de la Carga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PUESTO | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| ELABORADO POR: | Jefe de Transporte | Ricardo Alarcón |  | 08/03/2017 |
| REVISADO POR: | Coordinador de Calidad | Miguel Kikuchi |  | 08/03/2017 |
| REVISADO POR: | Gerente de Administración y Finanzas | Fabiola Fernandez |  | 08/03/2017 |
| APROBADO POR: | Gerente General | Giovanni Klein |  | 08/03/2017 |

- OBJETIVO

Definir la metodología a seguir por los conductores frente al traslado de cargas, a fin de cumplir con las medidas de seguridad adecuadas; así mismo sensibilizar al conductor en detectar anticipadamente riesgos realizando un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) con la finalidad de aplicar medidas de control de riesgos

- ALCANCE

Área de Transporte.

- RESPONSABILIDAD

- Los Conductores son los responsables de la correcta ejecución del siguiente instructivo.

- El Coordinador de Transporte y el Asistente de Calidad son los responsables de verificar la adecuada ejecución del siguiente instructivo.

- La Gerencia de Administración y Finanzas y la Jefatura de Transportes son responsables de verificar el cumplimiento del presente instructivo.

- ABREVIATURAS

- CON : Conductor

- CAL: Asistente de Calidad

- CTT: Coordinador de Transporte

- CONDICIONES GENERALES

- Cada conductor debe contar con sus equipos de protección personal, en correcto estado y deben ser correctamente utilizados; debe mantener en el vehículo los documentos necesarios vigentes, a fin de poder operar de acuerdo a lo indicado en la ley de transporte y su reglamento; y además, mantener el vehículo limpio y ordenado. Además debe realizar un check list semanal, donde se especifica los problemas de las unidades y debe ser entregado al CTT.

- Cada unidad debe estar correctamente equipada con un sistema de monitoreo GPS moderno, que permita realizar el seguimiento en tiempo real; y que además cuente con el sistema de alerta de pánico y bloqueo de motor. Además de contar con los equipos necesarios para el transporte, tales como herramientas, conos, extintor, botiquín, etc.

- DESCRIPCION DEL INSTRUCTIVO

- Seguridad, vigilancia y transporte de la carga

  - Cada conductor debe respetar el reglamento de tránsito, manteniendo una correcta conducción en el traslado de la carga, dando un énfasis especial a la conducción de manera defensiva y al respeto de los límites de velocidad.

  - La tapa del tanque de combustible siempre debe estar puesta y asegurada, para evitar emisiones peligrosas y paradas o demoras innecesarias.

  - Todas las cargas deben ser cargadas solo cuando se van a transportar inmediatamente; no se pueden dejar camiones cargados. Los camiones deben salir de su origen directo a su destino de entrega sin paradas adicionales o demoras injustificadas. Los conductores deben verificar el estado de la carga en todo momento (Precintos de camión, bisagras, etc.) Cualquier desviación a este proceso, como paradas de emergencia, desvíos, etc. Debe ser comunicada al CTT, informando los motivos esperando la instrucción inmediata.

  - Ante cualquier incidencia, se debe mantener la calma; de ser del tipo robo o asalto, no presentar resistencia y apretar la alerta de pánico en la oportunidad que se presente; de ser un accidente de tránsito, se deberá inmovilizar el vehículo, comunicar y esperar las instrucciones del CTT.

  - Está totalmente prohibido que los conductores lleven el camión, con cualquier tipo de carga, a sus lugares de residencia o desviarse de la ruta de transporte.

  - Está prohibido que los conductores lleven pasajeros en el vehículo, sin previa autorización del CTT.

  - En la medida de lo posible, durante las paradas autorizadas y planeadas, que el conductor tenga visibilidad del camión todo el tiempo; el camión siempre debe quedar asegurado, con puertas y lunas correctamente cerradas. Además, de ser una parada de emergencia, el conductor debe informar de inmediato al CTT, explicando los motivos del mismo y la ubicación exacta donde se encuentra; a la par, el CTT visualizará dicha ubicación a través de la pantalla de monitoreo GPS. El mismo proceso aplica en los casos de las demoras causadas por congestión de tráfico, desvíos, huelgas, etc.

- Seguridad industrial y manipulación de carga

  - El conductor bajo ningún motivo debe manipular la carga, sin previa autorización por parte del CTT.

  - El conductor debe verificar la carga, revisar el número de piezas/bultos/cajas y su condición física, en caso de discrepancia con lo documentado se debe informar al CTT y anotar como observación en la Guía de Remisión Remitente y Transportista.

  - En los casos que el conductor no se encuentre autorizado a estar presente durante la descarga de la mercancía, se debe dejar la anotación en la guía de remisión.

  - El conductor debe ser cortes y seguir las instrucciones del cliente de CLI. En cualquier momento que las instrucciones del cliente contradigan las instrucciones dadas por Cli, causen demoras o costos adicionales, se debe informar al CTT a fin de recibir las instrucciones antes de proceder.

- Documentos de la carga

  - Los documentos de transporte emitidos por CLI debe estar completos, apropiadamente llenados y se deben mantener limpios y libres de arrugas.

  - Los documentos de entrega de la mercancía son variables, sin embargo, el conductor siempre debe obtener la firma y/o sello del documento de entrega de la carga.

- CONTROL DE CAMBIOS

- En el Objetivo se ha añadido el hecho de sensibilizar al Conductor en detectar anticipadamente riesgos realizando un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) con la finalidad de aplicar medidas de control de riesgos.

- Se ha agregado el Anexo 1: Análisis de Seguridad en el Trabajo

- ANEXOS

- Anexo 1

Análisis de Seguridad en el Trabajo